Firewall Exploration Lab

57118112 王怡乐

Task 1: Implementing a Simple Firewall

Task 1.A: Implement a Simple Kernel Module

将文件夹kernel_module移动到一个没有空格的目录下，然后make编译，再用命令sudo insmod hello.ko将其插入内核，采用 lsmod | grep hello 列出模块信息，sudo rmmod hello 移除该模块，过程如下图所示

通过dmesg可查看日志看见其输出

Task 1.B: Implement a Simple Firewall Using Netfilter

- 使用 Makefile 编译 seedFilter.c,并将其加载入内核

使用 dig @8.8.8.8 www.example .com 命令产生 UDP 包，此时申请被阻塞，得不到应答

将该模块从内核中移除，再次执行dig @8.8.8.8 www.example .com，发现可以得到应答，说明防火墙起效

- 在 seedFilter.c 中修改相关代码，增加 hook

编译模块，插入内核

在主机10.9.0.5上ping 192.168.60.5

使用dmesg查看日志

归纳出5个hook的调用条件如下：

NF_INET_PRE_ROUTING: 进行完版本号，校验和等检测, 进入网络层的数据包通过此点，此处可以进行目的地址转换

NF_INET_LOCAL_IN: 数据包要进行路由判决，以决定需要被转发还是发往本机，前一种情况下，数据包将前往转发路径；而后一种情况下，数据包将通过这个hook，之后被发送到网络协议栈，并最终被主机接收。

NF_INET_FORWARD: 需要被转发的包通过此点

NF_INET_LOCAL_OUT:将要通过网络设备发出的包通过的第一个hook，此处可以进行内置的源地址转换

NF_INET_POST_ROUTING: 需要被转发或者由本机产生的数据包通过此点

3、根据题目要求，分别设计两个hook函数，一个为FilterTELNET，另一个为FilterPING，并在 registerFilter 函数中，定义两个 hook，分别用 FilterTELNET 和 FilterPING函数注册，并在removeFilter 中写明这两个 hook 对应的移除语句。代码如下

在主机10.9.0.5中ping 10.9.0.1，不成功

使用dmesg查看日志，发现所有包都被丢弃

在主机10.9.0.5中telnet 10.9.0.1，不成功

使用dmesg查看日志，发现所有包都被丢弃

Task 2: Experimenting with Stateless Firewall Rules

Task 2.A: Protecting the Router

根据题目要求设置路由器如下

在主机10.9.0.5上ping路由器，可以ping通

在主机10.9.0.5上ping路由器，不成功

Rules解释如下：

（1）Iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT -A INPUT

表示向 INPUT 链中增加一条规则，-p icmp 表示指定协议为 icmp 协议，--icmp echo-reply 表示 icmp 类型为 echo-reply，-j ACCEPT 表示封包放行，即处理完之后不再比较其他规则。 该行规则表示向 INPUT 链中增加一条对 echo-reply 类型的 ICMP 规则，在处理后不再比较其他规则封包放行。

（2）Iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT -A OUTPUT

表示向 OUTPUT 链中增加一条规则，-p icmp 表示指定协议为 icmp 协议，-- icmp echo- request 表示 icmp 类型为 echo- request，-j ACCEPT 表示封包放行，即处理完之后不再比较其他规则。 该行规则表示向 OUTPUT 链中增加一条对 echo- request 类型的 ICMP 规则，在处理后不再比较其他规则封包放行。

（3）iptables -P OUTPUT DROP -P

是设置链的默认策略，该规则设置 OUTPUT 链的默认策略为丢包。

（4）iptables -P INPUT DROP -P

是设置链的默认策略，该规则设置 INPUT 链的默认策略为丢包。 在试验之后，将 iptables 设置移除，返回其初始设置，并将 INPUT OUTPUT 默认策略改为 ACCEPT

将iptables恢复为初始设置

Task 2.B: Protecting the Internal Network

在路由器上执行以下命令

外部主机不可ping通内部主机

外部主机可以ping通路由器（两个端口都可ping通）

内部主机可以ping通外部主机

其他在内部主机和外部主机之间的流量被阻塞（内外主机间telnet不成功）

Task 2.C: Protecting Internal Servers

在路由器上执行以下命令

所有内部主机都运行telnet服务器(侦听端口23)。外部主机只能访问192.168.60.5上的telnet服务器，不能访问其他内部主机。

外部主机无法访问其他内部服务器。

内部主机可以访问所有内部服务器。

内部主机无法访问外部服务器。

Task 3: Connection Tracking and Stateful Firewall

Task 3.A: Experiment with the Connection Tracking

检查路由器容器上的连接跟踪信息

ICMP实验

在主机10.9.0.5上ping192.168.60.5

检查路由器容器上的连接跟踪信息，ICMP连接状态保持29s

UDP实验

检查路由器容器上的连接跟踪信息，UDP连接状态保持21s

TCP实验

检查路由器容器上的连接跟踪信息，TCP连接状态保持431995s

Task 3.B: Setting Up a Stateful Firewall

在路由器上输入以下规则

所有内部主机都运行telnet服务器(侦听端口23)。外部主机只能访问192.168.60.5上的telnet服务器，不能访问其他内部主机。

外部主机无法访问其他内部服务器。

内部主机可以访问所有内部服务器。

内部主机可以访问外部服务器

比较使用了连接跟踪和未使用该机制的方法，其中使用连接跟踪的方法写的 规则更为简单，但是需要更多的物理内存和存储空间

Task 4: Limiting Network Traffic

在路由器上设置以下规则

在10.9.0.5上ping 192.168.60.5，反馈信息增长速度与未设置规则时无异

在路由器上增加以下规则

在10.9.0.5上ping 192.168.60.5，在第五个反馈信息后增长速度明显变慢，说明受到流量限制

Task 5: Load Balancing

在 192.168.60.5，192.168.60.6，192.168.60.7 上输入命令nc -luk 8080

使用 nth mode（轮询）

在路由器上设置以下规则

在主机10.9.0.5上运行以下命令

三个内网主机输出分别如下，hello3被发送到192.168.60.5的8080端口，hello2被发送到192.168.60.6的8080端口，hello1被发送到192.168.60.7的8080端口，实现了负载均衡

使用随机模式

在路由器上设置以下规则

在主机10.9.0.5上运行以下命令

三个内网主机输出分别如下，hello1、hello4被发送到192.168.60.5的8080端口，hello3、hello6被发送到192.168.60.6的8080端口，hello2、hello5被发送到192.168.60.7的8080端口，实现了负载均衡